НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Стандарт организации

Система стандартизации

Национального объединения изыскателей и проектировщиков

ПРОЦЕССЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТО НОПРИЗ П-018-20__

Первая редакция

Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

Москва 2019

Предисловие

| # 1 | # РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «Национальный образовательный центр» |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по конструктивным, инженерным и технологическим системам Национального объединения изыскателей и проектировщиков |
| # 3 | # УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков # от «__» ___________ 20__ Протокол № __ |
| # 4 | # ВВЕДЕН | # ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 2019

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков

Содержание

|  | Введение. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения…………………………………………………1 |  |
| 2. | Нормативные ссылки…………………………………………………1 |  |
| 3. | Термины и определения………………………………………………3 |  |
| 4. | Общие положения по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности ………………………..5 |  |
| 5. | Контроль качества работ по подготовке проектной документации, учет и хранение комплекта документации………………………….7 |  |
|  | Библиография………………………………………………………..8 |  |

Введение

Настоящий стандарт разработан в целях реализации требований  Градостроительного кодекса Российской Федерации [1] о необходимости разработки и утверждения Национальным объединением изыскателей и проектировщиков стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации.

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

###### Система стандартизации Национального объединения

###### изыскателей и проектировщиков

ПРОЦЕССЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Дата введения – 20__ – __ – __

1.	Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на подготовку проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

1.2 Стандарт применим в целях контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.

2.	Нормативные ссылки

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»

СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОПРИЗ в сети интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3.	Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом [1], со статьей 2 Федерального закона [2],  со статьей 2 Федерального закона [3], ГОСТ 21.001:

3.1 проектная документация: Документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

[Градостроительный кодекс РФ, статья 48, ч.2]

3.2 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

[ГОСТ  21.001, пункт 3.1 6]

3.3 класс энергетической эффективности: Характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность.

[ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 2, пункт 5]

3.4	стандарт организации: Документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.

[ФЗ от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», [статья 2, пункт 13]

3.5 энергосбережение: Реализация организационных, правовых,

технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

[ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статья 2, пункт 3]

3.6 энергетическая эффективность: Характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу,

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

[ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статья 2, пункт 4]

4. Общие положения по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

4.1 Подготовку проектной документации обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности  следует выполнять на основании технического задания (далее – ТЗ).

При подготовке проектной документации вновь проектируемого  объекта капитального строительства мероприятия для обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности, если иное не указано в ТЗ, должны соответствовать требованиям раздела 10 (1) Постановления Правительства 4.

4.2 Подготовка проектной документации обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности (ЭЭ) должна осуществляться согласно алгоритма, приведенного на рисунке 1, если иное не указано в ТЗ.

Рисунок 1

12. Закрытие договора, этапа, оформление соответствующего акта

11. Предъявление проекта заказчику

10. Разработка комплекта рабочей документации модернизации ограждающих конструкций и инженерных систем ОКС, обеспечивающих энергосбережение и повышение модернизации ограждающих конструкций и инженерных систем ОКС, обеспечивающих энергосбережение и повышение

9. Разработка проектной документации модернизации ограждающих конструкций и инженерных систем ОКС, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности

1.получение технических требований (ТТ) разработку проекта обеспечения соблюдения требований ЭЭ объекта капстроительства (ОКС)

2. Изучение энергетического паспорта (ЭП) и программы энергосбережения (ПЭ) ОКЗ

3. ЭП и ПЭ

актуальны?

нет

да

8. ТЗ согласовано?

7. Разработка и согласование ТЗ  заказчиком

6. Согласование с заказчиком перечня мероприятий по обеспечению требований ЭЭ исходя их стоимости и сроков окупаемости

5. Разработка ЭП и ПЭ

4.Проведение энергетического обследования ОКС

да

нет

нет

4.3 Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, регламентированы «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [4] и ГОСТ Р 21.1101,  рабочей документации - ГОСТ Р 21.1101.

5. Контроль качества  работ по подготовке проектной документации, учет и хранение комплекта документации

5.1	Виды  контроля,  последовательность  проведения,  контролируемые  параметры, объемы  контроля, правила учета и хранения должны осуществляться в соответствии с процессами системы управления качеством, действующими в проектной организации, выполняющей подготовку проектной документации  обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

Библиография

[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2] ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

[3] Федеральный закон Российской Федерации №162-ФЗ от 29 июня 2015 г.  «О стандартизации в Российской Федерации»

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»